PITANJA

- T-s i h-s procesa u parnom kotlu. h-s realnog procesa ekspanzije u parnoj turbini za obe temperature U kojima je promjena stanja idealnog plina rad veći od mehaničkog rada promjene volumena? Razlika mehaničkog rada i energije.

- Shema termoelektrane sa zagrijavanjem kondenzata. Dva postupka za povećanje termalnog stupnja djelovanja u termoelektrani s plinskom turbinom. Zašto dostupanjska kompresija s međuhladnjakom povećava stupanj djelovanja Braytonovog kružnog procesa? P-v i T-s dijagram idealnog Joulovog procesa

- Tipični dobar temperaturni gradijent u zemljinoj kori za iskorištavanje sa geoelektranama. Nacrtati GE i binarni ciklus. T-s dijagram GE sa separacijom pare. Kako funkcionira toplinska pumpa?

- Razlika energetske i biološke doze? Napisati mjerne jedinice. Što predstavlja mikoroskopski udarni presjek za fiziju i koja mu je mjerna jedinica? Što je reaktivnost i kako se definira? Koja je razlika između gorivnog elementa i gorive šipke?

- Karakteristika snage FN čelije za nazivna i dva puta manja ozračenja. Nabrojati vrste solarnih termoelektrana (TE). Razlika sunčevog ozračenja i ozračenosti? Kako porast temperature utjeće na vrijednosti efikasnosti i faktor punjenja FN čelije?

- Kako dijelimo hidroelektrane prema načinu korištenja vode, a kako prema položaju strojarnice? Što je korisni volumen a što vrijeme pražnjenja akumulacije? Koje su osnovne karakteristike Peltorove vodne turbine? Kako joj se regulira snaga i koji joj je trend promjene tlaka fluida u rotorskom kolu? Kako se vodne turbije dijele ovisno smjeru strujanja voda u odnosu na os rotacije rotora i koje je tipa Francisova turbina? U čemu je osnovna razlika tlačnog i derivacijskog cjevovoda? Koliko se puta promijeni vlumni protok dvije slične vodne turbine ako druga ima promjer rotora dva puta veći od prve i brzinu vrtnje dva puta manju od prve?

- Fazori napona i struja i trokut snaga za realno kapacitivno trošilo. Prednosti trofaznog sustava pred jednofaznim? Osnove u razlici konfiguracije prijenosne, i distribucijske mreže? Što je faktor opterećenja a što faktor istovremenosti potrošnje? Kojih ima više – [neka riječ] ili prekidača? Energetski kabel vs dalekovodno uže, koji su više zastupljeni? Kada koristimo istosmjernu struju?

- Osnovni izvori gubitaka u pretvorbama kinetične energije vjetra u elektrani? Vektori brzina za lopatice VA turbine. Načini regulacije snage VA i na kojem se aerodinamičkom efektu temelje? Koje izvedbe VA omogućavaju korištenje varijabilne brzine? Što znači kada kažemo da je VA spojen na mrežu direktno? Ako r2 = 2*r1, kako se mijenja kutna brzina, a kako moment na osovini?

- Kako su definirana efikasnost goriva članka i kako mu izgleda UI karakteristika i karakteristika snage? Dvije zajedničke karakteristike po kojima se dijele / razlikuju gorivi članci / čelije. Što su i koje su vrste primarne pretvorbe biomase? Ima li vodik u odnosu na benzin veću gustoću energije po jedinici mase ili volumena? Dva načina proizvodnje vodika i navesti koji od njih uspješno kombinira s obnovljivim izvorima električne energije.

- Navesti način spremanja električne energije u EE sustavu praktično primjenjiv za premještanje ošterećenja? Navedite 3 značajke spremnika električne energije. Skica tišične ovisnosti specifične snage i specifične energije sekundarne baterije. Izraz za spremljenu energiju u super kondenzatoru i navedite značajke takvog spremnika. Koje se fizikalne veličine koriste za definiranje graničnih vrijednosti nisko, a koje za visokofrekventno EM zračenje? Što su primarni a što sekundarni plinoviti polutanti ispušteni iz TE?

ZADACI

- Plin ekspandira sa p1, V1 na p2, V2. Brzina na ulazu u turbinu je c1, izlazu c2. Visina z1 > z2. Iz okoline u turbinu prelazi q0 kj/kg topline. Zadana je masa. Koja je snaga turbine?

- DKP Braytonov na ulazu u kompresor ima temperaturu T1 i tlak p1, a na izlazu iz kompresora tlak p2. Temperatura plina na ulazu u turbinu je T3. Zadane su korisnosti kompresora i turbine.

  - Nacrt T-s dijagram opisanog procesa.

  - Izračun specifični rad turbije, rad kompresora, dovedenu specifičnu toplinsku energiju, i termički stupanj djelovanja Braytonovog procesa

- PWR sa 4 petlje. Zadana masa UO2 goriva, obogaćenje, srednji neuronski tok u jezgri, mikroskopski udarni presjek za fisiju. Temperatura hladioca specifičnog toplinskog kapaciteta c na ulazu u jezgru je T1, na izlazu T2. Sa primara se na sekundar prenosi P MW energije. Entalpija pojne vode parogeneratora je h1 kj/kg, a entalpija zasićene pare na izlazu iz generatora je h2 kj/kg.

  - Izračun snage jezgre, maseni protok primarnog hladioca kroz jezgru, maseni protok pare kroz turbinu, snaga primarne pumpe, ciklusni odgor jezgre ako 365 dana sa faktorom 92%.

- Gornja akumulacija reverzibilne HE smještena je h metara izmad donje akumulacije. Stupanj je djelovanja crpljenja vode mi1, a proizvodnje električne energije mi2.

  - Izračunati električnu snagu za dnevno crpljenje vode u gornju akumulaciju kako bi HE proizvodila W1 MWh električne energije dnevno.

  - Volumen vode u gornjoj akumulaciji za proizvodnju od W3 MWh električne energije.

- TE toranj pod optimalnim kutem P W/m2. Zrcala površine A km2. Godišnja ozračenost na horizontalnu plohu je O kWh/m2. Učinkovitost solarne pretvorbe u toplinsku je mi1, Rankineovog kružnog procesa je mi2. Udio direktne komponente u Sunčevom zračenju je k. Zrcalima pod optimalnim kutom ozračenost poraste p %.

  - Izračun vršne snage elektrane, godišnje proizvodnje električne energije, faktor optećenja

- Tlačni tunel. Zahvat na koti 190 m nadmorske visine. Derivacijska HE čiji je izlaz na koti 40 m nadmorske visine. Visina ispod brane je 40 m. Odvodni kanal na koti 35 m nadmorske visine. Instalirani protok 120 m3/s. Faktor učinkovitosti 0.85. Promjer izlaznog otvora turbine 3m.

  - Izračun instalirane snage elektrane, plus kada se na izlaz aspirator, te kada se stavi difuzor čiji je polumjer izlaznog otvora za 1m veći od polumjera izlaza turbine

- VA promjera lopatica 50m godišnje proizvodi 5GWh električne energije. Tijekom 10% vremena je ispod početne, a tijekom 20% vremena iznad maksimalne. Tijekom 25% vremena brzina vjetra iznosi 5 m/s i pri toj brzini VA ima cpe = 0.5. Tijekom 20% vremena brzina iznosi 10m/s i pritom VA ima ukupni stupanj djelovanja cpe = 0.45. Ostatak vremena VA radi na nazivnoj snazi.

  - Skicirati karakteristiku snage VA u ovisnosti o brzini vjetra.

  - Izračun nazivne snage, nazivne brzine uz cpen = 0.4, faktor opterećenja agregata

- Opterećenje elektroenergetskog sustava (klasičan)

  - Izračunati:

    - Dnevnu krivulju trajanja opterećenja

    - Vrijednost varijabilne energije

    - Konstantne energije, dnevno utrošene energije, faktor opterećenja

    - Ucrtati u krivuju raspored rada elektrana

    - Energiju preljeva

    - Koliko sati TE3 radi na minimalnoj snazi?

    - Koliko ukupno energije TE2 preda?