MI ELEKTROENERGETIKA 2025.

1.(2b) Jedan kilogram idealnog plina (R = 287 J/kgK, cp = 1005 J/kgK) tlaka 100 kPa,

Temperature 300 K, adijabatski se komprimira na tlak 900 kPa, zagrijavajući se pritom na temperaturu 600 K. Temperatura okolice je 300 K. Koliki je gubitak mehaničkog rada (eksergije) uzrokovan ovim procesom?

2.(6b) U parnoj TE provodi se idealni Rankineov KP s međupregrijanjem. Maseni protok pare iznosi 180 kg/s. Tlak je pare na ulazu u turbinu 7 MPa, a temperatura 400°C (h = 3158.7 kJ/kg, s =6.4503 kJ/kgK). Na međutlaku od 1 MPa para se odvodi u međupregrijač gdje se dogrijava do 380°C (h = 3221.4 kJ/kg, s = 7.4029 kJ/kgK). Tlak je u kondenzatoru 20 kPa. Iz parnih su tablica očitane vrijednosti:

- Za 20 kPa : h' = 251. 5 kJ/kg, h'' = 2610 kJ/kg, s' = 0.8320 kJ/kgK, s'' = 7.9072 kJ/kgK

- Za 1 MPa : h' = 762 kJ/kg, h'' = 2776.6 kJ/kg, s' = 2.1382 kJ/kgK, s'' = 6.5851 kJ/kgK, v'= 0.001 m3

Skicirajte T – s dijagram procesa i izračunajte:

- Snagu turbine

- Termički stupanj djelovanja

3.  (4b) U termoelektrani s plinskom turbinom odvija se realni Braytonov otvoreni KP s omjerom kompresije 15. Temperatura na ulazu u turbinu je 1600 K, a temperatura okolnog zraka 300 K. Izentropski stupanj djelovanja turbine je 0.95, a kompresora je 0.85. Plinska konstanta radnog medija je 287 J/kgK, a adijabatski koef. k= 1.4.  Skicirajte T-s dijagram KP te odredite:

- Temperaturu u svim točkama

- Spec. Rad turbine i kompresora

- Termički stupanj djelovanja kružnog procesa

4. (6b) Nuklearna elektrana PWR tipa s 2 rashladne petlje ima volumni protok primarnog hladioca po petlji 7.869 m3/s . Snaga svake primarne pumpe iznosi 3 MW. Entalpije primarne vode na ulazu i izlazu iz generatora pare su 1518 kJ/kg i 1337 kj/kg. U kondenzatoru se predaje toplinska snaga riječnoj vodi u iznosu od 1200 MW. Srednji neutronski tok u jezgri je 2.96*1017 n/m2s. Gustoća primarnog hladioca je 700 kg/m3. Izračunate:

- Ele eng na priključnicama generatora ako je stupanj djelovanja generatora 0.97, a turbine 0.95.

- Snagu na pragu elektrane ako je vlastita potrošnja 30 MW.

- Snagu jezgre

- Masu 3% obogaćenog uranijevog dioksida ako se pri fisiji oslobodi 200 MeV toplinske energije, a udarni presjek za fisiju iznosi 580*10-28 m2.

- Razliku tlaka na primarnoj pumpi.

5. (4b)

(Umjesto 12°C je 10 i umjesto 60 MJ/h je 70 MJ/h te pita koliki je faktor preobrazbe)