Energetika zavrsni

- Zadatak

  - Čemu je jednaka površina omeđena kružnim procesom u p-V i T-s dijagramu?

  - Formulirati drugi glavni stavak termodinamike preko pojma entropije.

- Zadatak

  - Nacrtati izentropsku i adijabatsku kompresiju u T-s dijagramu iz iste točke.

  - Nacrtati izotermnu i izentropsku ekspanziju u p-V dijagramu iz iste točke.

- Zadatak

  - Navesti barem dva načina povećanja termičkog stupnja djelovanja u termoelektranama s parnom kondenzacijskom turbinom.

  - Objasniti kako dvostupanjska kompresija s međuhladnjakom povećava stupanj djelovanja Braytonovog kružnog procesa.

- Zadatak

  - Navesti i poredati vrste geotermalnih elektrana u smjeru porasta efikasnosti (od manje prema većoj)

  - Objasniti toplinsku pumpu.

- Zadatak

  - Nacrtati dijagram ovisnosti energije veze po nukleonu o masenom broju i naznačiti u kojim područjima se zbivaju fisija i fuzija.

  - Osnovni dijelovi jezgre nuklearnog reaktora.

- Zadatak

  - Razlika Q-H dijagrama i konsumpcijske krivulje.

  - Kako se dijele HE prema položaju strojarnice i za koju je bitan biološki minimum.

  - Poredajte vodne turbine prema porastu specifične brzine.

  - Koja je funkcija difuzora vodne turbine i koja pojava ograničava njegovu duljinu?

- Zadatak

  - Karakteristika snage VA.

  - U kojem dijelu je najizraženije djelovanje mehaničke regulacije snage?

  - Aerodinamičke sile odgovorne za pretvorbu kinetičke energije vjetra na lopatici rotora?

  - Indirektni pogon, direktni spoj na mrežu?

  - Pravila za lociranje VA u vjetroparku/farmi, ruža vjetrova.

- Zadatak

  - Efikasnost solarnih toplinskih kolektora, dvije osnovne grupe gubitaka u pretvorbi.

  - Ozračenje, uređaj kojim se mjeri.

  - U-I karakteristika snage fotoćelije, kako se mijenja s insolacijom

  - Ekvivalentna električna shema FN ćelije, karakteristični otpor

- Zadatak

  - Biomasa, biogorivo, plinovito i tekuće, navesti, princip rada gorivog članka.

  - Elektrokemijski procesi.

  - Načini spremanja vodika u smislu porasta masene gustoće energije

  - Efikasnost spremnika električne energije.

  - Navesti još dvije značajke spremnika energije

- Zadatak

  - Frekvencija u EES pada, sto se mora dogoditi sa snagom

  - Vozni red elektrana

  - Napon-struja na kapacitivnom teretu

  - Prijenosne i distribucijske mreže

  - Energetski kabel, dalekovodno uže

  - Prednost trofaznog sustava nad jednofaznim

- Idealni plin (R=287J/kgK, κ=1.4) ekspandira s p=7bar, T=600C, na p=1bar, T=300C. Za vrijeme ekspanzije u okolicu p=1bar, T=15C prelazi 8kJ topline. Zanemariti promjenu kineticke i potencijalne energije.

  - Realni specifični rad

  - Promjena specifične entropije idealnog plina

  - Gubitak specifičnog mehaničkog rada

- Realni Rankineov proces, snaga turbine 500MW, tlak pare na ulazu u turbinu 10MPa, temperatura 700C. Tlak u kondenzatoru 20kPa. Unutrašnji stupanj djelovanja turbine 0.85, pumpe 0.8.
Iz parnih tablica
 20kPa h'=251.5kJ/kg, h''=2610kJ/kg, s'=0.8320kJ/kgK, s''=7.9072kJ/kgK, v'=0.001m^3/kg
 10MPa, T=700C h=3867kJ/kg, s=7.166kJ/kgK

  - Termički stupanj djelovanja Rankineovog procesa (uzeti u obzir rad pumpanja)

  - Sadržaj pare na izlazu turbine

  - Masenu protok pare kroz turbinu

- PWR, 3 rashladne petlje, masa urana 70t, obogaćenje 3%, Srednji neutronski tok u jezgri 3*10^17n/m^2s. Mikroskopski udarni presjek 580*10^-28m^2. Temperatura hladioca specifičnog toplinskog kapaciteta 5.7kJ/kgK i gustoće 720kg/m^3 na ulazu u jezgru je 295C, a na izlazu 328C. Entalpija pojne vode 391kJ/kg, entalpija zasićene pare na izlazu parogeneratora 2764kJ/kg. Maseni protok pare po parogeneratoru 423kg/s

  - Snaga jezgre

  - Maseni protok primarnog hladioca kroz jezgru

  - Maseni protok pare kroz turbinu

  - Snaga primarne pumpe

  - Promjena tlaka hladioca na primarnoj pumpi

- Pribranska HE, instalirani protok 340m^3/s. Vjerojatnosna krivulja protoka 
Q(t)=500-40t(m^3/s), t u mjesecima. Konsumpcijska krivulja na mjestu zahvata Hgv(m)=Q(m^3/s)/10, a na mjestu odvoda Hdv= Q(m^3/s)/50. Visina brane 60m. Ukupni stupanj djelovanja 0.9.

  - Najveća i najmanja snaga HE

  - Vjerojatna godišnja proizvodnja električne energije uz pretpostavljenu konst neto visinu vode 40m, mjesec ima 730h

- Ukupno vršno ozračenje na površinu zrcala u solarnoj TE postavljena pod optimalnim kutom je 1000W/m^2. Aktivna površina zrcala 1km^2. Ukupna godišnja ozračenost na horizontalnu plohu 1600kWh/m^2. Efikasnost pretvorbe u toplinsku 0.45, efikasnost Rankineovog procesa 0.42. Udio direktne komponente u zračenju 0.85. Zrcala postavljena pod optimalnim kutom, ozračenost se poveća 20%.

  - Vršna snaga elektrane

  - Godišnja proizvodnja električne energije

  - Faktor opterećenja

- VA1 nazivna brzina 8m/s, promjer lopatica 40m
 VA2 nazivna brzina 10m/s, promjer 50m
 rade od 5m/s do duple nazivne brzine

| m/s | 0 | 5 | 8 | 10 | 16 | 20 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| %godišnje | 15 | 33 | 26 | 7 | 5 | 2 | 12 |

  - Godišnja proizvodnja energije oba VA, efikasnost 0.5.

  - Faktor opterećenja svakog VA

- Maksimalna dnevna potrošnja 1700MW, minimalna 800MW	
 minimalna snaga 4h, tri pravca alfa=0.625, beta=5/6
 na raspolaganju:
 NE 600MW
 2xHEprotočne, 200MW
 4xTE, 250MW, najskuplja 4, najjeftinija 1, ili obrnuto, nisam siguran

  - Nacrtati dijagram trajanja opterećenja, karakteristične točke i ucrtati raspored rada elektrana

  - Faktor opterećenja sustava

  - TE2, izračunati energiju

  - Izračunati energiju preljeva HE