ELEKTROENERGETIKA ZAVRŠNI ISPIT 2024./25.

TEORETSKI ZADACI

- Što je kut deklinacije sunca? Nacrtati ovisnost stupnja djelovanja solarne termoelektrane o temperaturi radnog medija koji prima sunčevo toplinsko zračenje. Nacrtati shemu solarne parabolične protočne elektrane.

- Što je neposredna pretvorba energije? Koji su načini proizvodnje vodika?

- Objasniti princip rada gorivog članka. Nacrtati U-I karakteristiku gorivog članka.

- U istom dijagramu nacrtati konsumpcijske krivulje za ravničarsku i planinsku rijeku. Kako se hidroelektrane dijele prema položaju strojarnice? Koja pojava ograničava duljinu aspiratorske cijeli i zašto?

- Nacrtati i označiti karakteristiku snage fotonaponske ćelije ako se iznos ozraćenja smanji dva puta. Nacrtati nadomjesnu shemu fotonaponske ćelije.

- Ako u EES-u frekvencija pada, kako se mora promijeniti radna snaga pogonskog stroja u elektrani da se korigira taj poremećaj? Što je faktor istovremenosti potrošača a što faktor ravnomjernosti dnevne krivulje opterećenja? Nacrtajte vektor napona i struje i trokut snaga na trošilu koje ima radio-kapacitivni karakter. Koje su dvije osnovne razlike između prijelomnih i distribucijskih mreža? Što je vozni red elektrana i koje elektrane tipično pokrivaju vršna opterećenja?

- Nacrtajte i označite karakteristiku snage vjetroagregata(VA). O čemu ovisi sila uzgona na lopaticu rotora VA? Što znači kad kažemo da VA koristi indirektni pogon i direktni spoj na mrežu? Kako se promijeni brzina vrtnje vjetroturbine u odnosu na sličnu turbinu 2 puta manjeg radijusa lopatica? Koje su osnovne karakteristike vjetra kao obnovljivog izvora električne energije?

- Navedite dva plinovita i dva tekuća biogoriva. U čemu je osnovna razlika prve i druge generacije biomase, a u čemu između primarne i sekundarne pretvorbe biomase? Poredajte termičke pretvorbe u smislu porasta potrebne količine zraka.

- Navedite tri uloge spremnika energije u EES. Navedite spremnike energije temeljene na mehaničkoj energiji poredane tako da im efikasnost raste. O kojim fizikalnim parametrima ovisi kapacitet/skladištena energija CAES spremnika, a o kojim superkondenzatora i koji ima veću volumnu gustoću energije?

- Koji sektor ljudske djelatnosti je dominantan izvor zagađenja SO2, a koji NOx plinovima? Kojim fizikalnim veličinama definiramo granično dozvoljeni utjecaj niskofrekventnog, a kojim visokofrekventnog EM polja? Što su primarni, a što sekundarni plinoviti polutanti ispušteni iz TE? Koja su onečišćenja vode vezana za energetiku?

RAČUNSKI ZADACI

- U parnoj termoelektrani provodi se idealni Rankineov kružni proces. Maseni protok pare iznosi 370 kg/s. Tlak je pare na ulazu u turbinu 10 MPa, a temperature 600 °C. Tlak je u kondenzatoru 20 kPa. Iz parnih su tablica očitane sljedeće karakteristične vrijednosti:

Za p = 20 kPa; h' = 2515 kJ/kg, h'' = 2610 kJ/kg, s' = 0,8320 kJ/kgK, s'' = 7,9072 kJ/kgK, v' = 0,001 m3/kg. Za p = 10 MPa; T = 600 °C, h = 3625,25 kJ/kg, s = 6,904 kJ/kgK.

Skicirajte T-s dijagram i izračunajte:

- Sadržaj pare na izlazu iz turbine

- Snagu turbine

- Termički stupanj djelovanja Rankineovog kružnog procesa

- Tlačnim se tunelom, sa zahvatom na koti 290 m n.v, iz akumulacijskog jezera dovodi voda do turbine derivacijske HE čiji je izlaz na koti 40 m n.v. Visina vode ispred brane je 40 m. Razina donje vode(odvodni kanal) je na koti 35 m n.v. Instalirani protok vode kroz postrojenje je 120 m3/s. Prosječni stupanj djelovanja elektrane iznosi 0,85. Promjer izlaznog otvora turbine iznosi 3 m. Odredite:

- Instaliranu snagu elektrane

- Instaliranu snagu elektrane kada se na izlaz turbine postavi aspirator

- Instaliranu snagu elektrane kada se na izlaz turbine postavi difuzor čiji je polumjer izlaznog otvora za 1m veći od polumjera izlaznog otvora turbine.

- Solarna fotonaponska(FN) elektrana vršne snage 1 MW ima godišnju proizvodnju od 2047 MWh. Stupanj djelovanja FN ćelije je 14%, a aktivna površina elektrane je 8100 m3. Gubici u elektrani iznose 5%. Ukupna površina elektrane je 60% veća od njene aktivne površine. Godišnja ozračenost na panele pod optimalnim kutom je 1900 kWh/m2. Odredite:

- Faktor opterećenja elektrane

- Vršno opterećenje

- Ozračenost na horizontalnu površinu ako je ozračenost za optimalni kut 25%

- Ukupnu površinu potrebnu da bi solarna elektrana proizvela istu količinu električne energije kao bazna elektrana snage 90 MW čiji faktor opterećenja iznosi 0,9

- Mjerenjem je na nekoj lokaciji utvrđena sljedeća preraspodjela brzine vjetra:

- 10% godine  manje od 5 m/s

- 40% godine  5 m/s

- 25% godine  8 m/s

- 9% godine  12 m/s

- 5% godine  16 m/s

- 11% godine  više od 16 m/s

Na raspolaganju imamo vjetroagregat(VA) promjera lopatica 40 m koji je građen za nazivnu brzinu vjetra od 8 m/s. VA može raditi u rasponu od minimalne brzine vjetra 5 m/s pa sve do svoje dvostruke nazivne brzine(uključivo). Računati sa standardnom gustoćom zraka 1,225 kg/m3.

- Nacrtati graf ovisnosti električne energije o brzini vjetra

- Izračunati maksimalnu moguću godišnju proizvodnju električne energije VA (uz cB=16/27)

- Izračunati faktor opterećenja

- Za elektroenergetski sustav poznato je dnevno opterećenje prema podacima u tablici.

| t[h] | 0-4 | 4-6 | 6-9 | 9-12 | 12-14 | 14-18 | 18-22 | 22-23 | 23-24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P[MW] | 1000 | 1200 | 1400 | 2000 | 1800 | 1600 | 1800 | 1200 | 800 |

U sustavu se nalaze sljedeće elektrane:

- HE1: PHE1n = 200 MW		protočna HE

- HE2: PHE2n = 400 MW		protočna HE

- NE: PNEn = 500 MW

- TE1: PTE1n = 400 MW 	PTE1min = 100 MW	cTE1 = 10 cent/kWh

- TE2: PTE2n = 300 MW 	PTE2min = 50 MW	cTE1 = 15 cent/kWh

- TE3: PTE3n = 200 MW 	PTE3min = 50 MW	cTE1 = 20 cent/kWh

- Nacrtati dnevnu krivulju trajanja opterećenja, te odrediti vrijednosti varijabilne energije, konstantne energije i faktora opterećenja

- Ucrtati u dnevnu krivulju trajanja opterećenja raspored rada elektrana

- Izračunati energiju preljeva hidroelektrana

- Koliko ukupno energije proizvede TE2?