1. Nacrtati u p-v dijagramu izotermnu i izentropsku kompresiju iz iste početne točke.

Nacrtati u p-v dijagramu izotermnu i adijabatsku kompresiju iz iste početne točke.

Nacrtati u T-s dijagramu procese izobarnog i izohornog odvođenja topline iz iste točke.

Nacrtati u T-s dijagramu procese izobarnog i izohornog dovođenja topline iz iste točke.

Nacrtati proces u parnom kotlu termoelektrane u T-s i h-s dijagramima.

1-2

Nacrtati u h-s dijagramu realne procese ekspanzije u parnoj turbini termoelektrane za dvije različite početne temperature pregrijane pare uz jednaki tlak u kondenzatoru.

U kojim je promjenama stanja idelanog plina tehnički rad veći  od mehaničkog rada promjene volumena?

U adijabatskim promjenama.

Za koju su promjenu stanja idealnog plina mehanički rad promjene volumena i tehnički rad jednaki?

Izotermnu.

Za koju su promjenu stanja idealnog plina mehanički rad promjene volumena i izmijenjena toplinska energija jednaki?

Izotermnu.

Za koju je promjenu stanja idealnog plina tehnički rad jednak nuli?

Izohornu

Za koju promjenu stanja idealnog plina je mehanički rad jednak nuli?

Izohornu

U čemu je razlika između mehaničke energije i mehaničkog rada?

Mehaniči rad: prijelazni oblik energije koji se javlja samo u trenucima kada mehanička energija posredovanjem sile, mijenjajući oblik, prelaze sa sustava na sustav, a po iznosu je jednak umnošku komponente sile u smjeru puta i prevaljenog puta

Mehanička energija nije mehanički rad. Mehanička energija je stacionarni oblik energije: zajednički naziv za sumu oblika energije koji se pohranjuju u tijelu (sustavu) kao cjelini

2. Je li promjena entropije radnog medija veća u Jouleovom ili Carnotovom kružnom procesu?

Jouleovom

Navesti 2 postupka povećanja termičkog stupnja djelovanja u TE s parnom turbinom, te dva s plinskom turbinom.

parnom turbinom: proces sa suhom parom, proces s pregrijanom parom

plinskom turbinom: proces s regenerativnim izmjenjivačem topline, ciklus s dva stupnja kompresije i ekspanzije

Nacrtati h-s dijagram Rankinovog kružnog procesa za TE s međupregrijavanjem pare.

Nacrtati shemu termoelektrane koja koristi proces sa zagrijavanjem kondenzata.

Objasniti zašto dvostupanjska kompresija s međuhladnjakom povećava stupanj djelovanja Braytonovog kružnog procesa.

smanjenjem potrebnog rada za kompresiju i smanjenjem konačne temperature komprimiranog zraka povećava stupanj djelovanja.

Nacrtati p-v i T-s dijagrame idealnog Jouleovog kružnog procesa.

3. Koje je porijeklo geotermalne energije?

stvara se u unutrašnjosti Zemlje polaganim raspadanjem radioaktivnih elemenata, kemijskim reakcijama ili trenjem pri kretanju tektonskih masa.

Navesti koliko otprilike iznosi tipični dobar temperaturni gradijent u Zemljinoj kori za iskorištavanje u geoterm elektranama.

0.075 °C/m

Nacrtati shemu GE s binarnim ciklusom.

Na koji se način postiže separacija tekuće i parne faze u elektrani sa separiranjem pare?

Dovode se u separator gdje se na konstantnoj pari i tlaku razdvajaju pomoću gravitacije.

Nacrtati T-s dijagram GE sa separiranjem pare.

Nacrtati T-s dijagram elektrane na suhu paru.

Kako funkcionira toplinska pumpa.

omogućuju prijenos toplinske energije iz sustava niže temperaturne razine u sustav više toplinske razine korištenjem dodatne energije rada na principu Carnotovog ljevokretnog kružnog procesa

4. Koja je razlika između energetske i biološke doze i koje su im jedinice?

Energetska doza - Energija zračenja apsorbirana po jedinici mase tvari – Gray (Gy)

Biološka doza  = energetska doza × faktor kvalitete – Sievert (Sv)

Koja je funkcija kontrolnih šipki, a koja moderatora u nuklearnom reaktoru?

Kontrolne šipke upijaju neutrone a moderator usporava neutrone.

Što predstavlja mikroskopski udarni presjek za fisiju i koja mu je mjerna jedinica?

Predstavlja vjerojatnost da dođe do nuklearne reakcije, cm2, barn

Što je reaktivnost i kako je definirana?

definirana je kao ρ=(k-1)/k i predstavlja relativno odstupanje reaktora od kritičnog stanja

Koja je razlika između gorivnog elementa i gorivne šipke?

Gorivna šipka je osnovna komponenta koja sadrži nuklearno gorivo, dok se gorivni element sastoji od više gorivnih šipki i omogućuje unčikovito vođenje nuklearnih reakcija

U kojem je agregatnom stanju fluid na primarnoj strani parogeneratora PWR elektrane, a u kojem na sekundarnoj strani?

Na primarnoj strani u tekućem a na sekundarnoj strani u plinovitom.

Koje je porijeklo ostatne topline u nuklearnom reaktoru?

Raspad fisijskih produkata.

5. Nacrtati karakteristiku snage fotonaponske ćelije za nazivno i za 2 puta manje ozračenje.

Nabrojiti vrste solarnih termoelektrana i poredati ih prema porastu njihove efikasnosti.

Parabolična protočna, solarni toranj, parabolični tanjur

Koja je razlika između Sunčevog ozračenja i ozračenosti?

Ozračenje – gustoća snage

Ozračenost – gustoća energije

Kako porast temperature utječe na vrijednosti efikasnosti i faktora punjenja FN ćelije?

Efikasnost i faktor punjenja se smanjuju

Koja se komponenta sunčevog zračenja koristi u solarnoj TE, a koja u FN elektrani?

U solarnoj direktna, u fotonaponskoj direktna i difuzna.

Nacrtati nadomjesnu shemu FN ćelije.

6.

Nacrtati fazore napona i struje i trokut snage za realno kapacitivno/induktivno trošilo.

Koja je frekvencija AC snage na radnom, a koja na induktivnom trošilu, ako je frekvencija napona i struje u oba slučaja 50Hz?

50Hz 100Hz

Koje su prednosti trofaznog sustava pred jednofaznim?

Snaga je stalna , manji gubitci, jeftiniji, manje materijala za prijenos

Koje su osnovne razlike u konfiguraciji prijenosne i distribucijske mreže?

Prijenosna mreža prenosi visokonaponsku električnu energiju na velike udaljenosti do distribucijskih centara, dok distribucijska mreža isporučuje srednjenaponsku i niskonaponsku energiju krajnjim korisnicima, pri čemu se razlikuju po naponskim razinama, duljini vodova, kapacitetu, regulaciji i strukturi.

Što je vozni red elektrane i koje se elektrane koriste za pokrivanje baznog opterećenja u RH?

Poredak elektrana koje će se koristiti u 24H, NE u bazno od TE pokrivaju batno opterećenje a za vršno koristimo protočne HE i termoelektrane

Što je faktor opterećenja, a što faktor istovremenosti potrošnje?

Faktor istovremenosti = vjerojatnost da će se max. Opterećenje pojedinog potrošača dogoditi istovremeno kad i max. Opterećenje grupe potrošača

Faktor opterećenja = Wstvarno / (Tpromatrano * Pmax)

Koja je osnovna razlika između prekidača i rastavljača u rasklopnom postrojenju i kojih ima više?

Prekidači služe za uklapanje i sklapanje strujnih krugova i za zaštitu od struja kratkog spoja, postavljaju se prije rastavljača

Rastavljači služe za odvajanje dijela koji nije pod naponom od dijela koji je pod naponom i ima ih više

Koja je osnovna razlika između energetskog kabla i dalekovodnog užeta i koji su više zastupljeni u prijenosnoj mreži?

Dalekovodno uže prenosi struju na veću udaljenost od kabla, nije izoliran s vanjske strane i koristi se za više napone. Dalekovodni su zastupljeniji

Koja je osnovna razlika između nosivog i zateznog stupa dalekovoda i kojih obično ima više u trasi dalekovoda?

Nosivi-djelomično poništavanje horizontalnih sila, ima ih više

Zatezni-horizontalne sile u smjeru trase se poništavaju

Koje su osnovne razlike AC i DC prijenosa električne energije?

AC ima veće gubitke energije, učinkovit na manje i srednje udaljenosti, nije pogodan za podmorske kabele, niži početni troškovi, veći operativni

Kad pribjegavamo istosmjernom prijenosu električne energije?

Prijenosu na velike udaljenosti, podmorski kabeli, povezivanje različitih EE sustava, stabilnost mreže, prijenos velike snage

Ako je utvrđeno da su omski gubici jednog dalekovoda 4 puta veći od onih drugog dalekovoda pri istoj prenesenoj snazi, kako im se odnose naponi V1/V2?

V2 = 2V1

7. U istom dijagramu nacrtajte konsumpcijske krivulje za ravninsku i planinsku rijeku.

Kako dijelimo hidroelektrane prema načinu korištenja vode, a kako prema položaju strojarnice?

načinu korištenja vode: – protočne – akumulacijske – reverzibilne

strojarnice – pribranske, derivacijske

Koje su karakteristike Kaplanove turbine i kako joj se regulira snaga i koji joj je trend promjene tlaka fluida u rotorskom kolu? U koju grupu turbina ovisno o smjeru strujanja vode spada?

Veliki protok, mali pad vode

reguliranje nagibom lopatica

reakcijska

Aksijalna.

Koje su karakteristike Peltonove turbine, kako joj se regulira snaga i koji joj je trend promjene tlaka fluida u rotorskom kolu?

Mali protok, veliki pad vode

reguliranjem dotoka vode kroz mlaznice.

akcijska

Što je korisni volumen, a što vrijeme pražnjenja akumulacije?

Korisni volumen – količina električne energije koja bi se s raspoloživom vodom mogla proizvesti u HE, za slučaj potpunog pražnjenja korisnog volumena akumulacije

Vrijeme pražnjenja akumulacije – vrijeme potrebno da se isprazni korisna akumulacija s instaliranim protokom HE, uz pretpostavku da nema dotoka u jezero, ni gubitaka vode

Kako se vodene turbine dijele ovisno o smjeru strujanja vode u odnosu na os rotacije rotora i kojeg je tipa Francisova turbina?

Aksijalne, radijalne i mješovite,

mješovita

Koje komponente čine trokut brzina vodne turbine?

Brzina vode, brzina lopatica, brzina turbine

U čemu je osnovna razlika tlačnog i derivacijskog cjevovoda?

Tlačni cjevovod – dovod vode do turbine pod visokim tlakom

Derivacijski cjevovod – preusmjerava vodu iz njenog prirodnog toka prema HE, duže udaljenosti

Koliko se puta promijeni volumni protok dvije slične vodne turbine ako druga ima promjer rotora dva puta veći od prve i brzinu vrtnje dva puta manju od prve?

Volumni protok druge će biti 2 puta veći

Koliko se puta promijeni snaga dvije slične vodne turbine ako druga ima promjer rotora dva puta veći od prve?

Snaga druge će biti 4 puta veća

8. Nacrtati promjenu tlaka i brzine za strujnu cijev koja opisuje rad vjetroagregata.

Koji su načini regulacije VA i na kojem se aerodinamičkom efektu temelje?

pitch i stall, stall je slom uzgona a pitch je promjena kuta zakreta lopatice, temelje se na silama aerodinamičkog uzgona i otpora.

Navesti osnovne izvore gubitaka u pretvorbi kinetičke energije vjetra u električnu energiju.

trenje

Nacrtajte vektore brizne za profil lopatice VA turbine.

Što znači kada kažemo da je VA spojen na mrežu direktno?

Indirektni pogon – asinkroni generator, direktni pogon – sinkroni generator, indirektni spoj – energetska elektronika, dirketni spoj - bez

Koji konstruktivni element spaja brzohodnu i sporohodnu osovinu VA?

mjenjač

Koje su osnovne karakteristike DFIG vjetroagregata?

omogućuju varijabilnu brzinu rada i bolju efikasnost iskorištavanja energije vjetra, koriste dvojno napajanje, smanjuju potrebu za reaktivnom snagom te imaju manje konvertere koji smanjuju troškove i gubitke, uz veću pouzdanost i složeniji sustav upravljanja.

Koji je kriterij za razmještaj agregata unutar VA parka i koji je osnovni mehanizam na koji VA utječe na okoliš?

Optimiziranje pozicija za snagu i trošenje te razmak u dominatnom smjeru od 4 do 9 promjera. Ne smije biti jedan iza drugoga jer ovaj iza dobiva manje vjetra

Koje izvedbe VA omogućuju korištenje varijabilne brzine vjetroagregata?

Ako polumjer vjetroturbine poraste 2 puta kako će se na  osnovi pravila skaliranja promijeniti kutna brzina, a kako moment na osovini?

Kutna brzina smanjiti 2 puta, a moment povećati 8 puta

9. Kako definiramo efikasnost gorivog članka i kako mu izgleda UI karakteristika i karakteristika snage?

Omjer izlazne električne energije proizvedene prema ukupnoj energiji sadržanoj u gorivu.

Navedite bar dvije značajke po kojima se razlikuju gorivi članci.

Prema načinu rada i prema vrsti elektrolita

Što su i koje su primarne pretvorbe biomase?

Termička(izgaranje, rasplinjavanje, piroliza): toplina i tekuće ili plinovito gorivo; biološka(fermentacija, anaerobna digestija): tekuće i plinovito gorivo; fizikalna(hidroliza, fermentacija): tekuće gorivo

Navedite po dva plinovita i tekuća biogoriva.

Plinovita – metan i vodik, tekuća – biodizel i bioetanol

Da li vodik u odnosu na benzin ima veću gustoću energije po jedinici mase ili po jedinici volumena?

Po jedinici mase

Od koje sirovine i kojim procesom nastaje biodizel?

Esterifikacijom kiselina i alkohola nastaje ester

Navedite bar dva naćina proizvodnje vodika i navedite koji od njih uspješno kombinira s obnovljivim izvorima električne energije?

Elektroliza i piroliza biomase

Navesti načine spremanja vodika poredane prema gustoći energije (<).

Pod tlakom, ukapljivanje, spremanje u metalnim hidridima, ugljikohidratima, ugljikovodicima.

10. Da li je veća frekvencija spremanja load shifting spremnika električne energije ili onog koji učestvuje u primarnoj regulaciji frekvencije  u EE sustavu i zašto?

Navedite bar 3 značajke spremnika električne energije.

Gustoća energije, brzina punjenja/pražnjenja, ukupni ciklus skladištenja, učinkovitost skladištenja.

Usporedite CAES i reverzibilnu HE po efikasnosti, snazi i broju instalacija.

Efikasnost konverzije kod CAES-a može doesći 70%, RHE je najefikasniji oblik skladištenja energije s tipičnom efikasnošću između 70% i 85%. Kapacitet CAES-a može varirati od nekoliko MW do nekolika stotina MW. Kapacitet RHE može biti znatno veći, često od nekoliko stotina MW do nekoliko GW. Trenutno postoji samo nekoliko velikih CAES instalacija u svijetu zbog složenosti i troškova. RHE su daleko najrašireniji oblik skladištenja energije.

Navesti način spremanja električne energije u EE sustavu praktično primjeniv za premještanje opterećenja(load shifting).

Skicirajte tipičnu ovisnost specifične snage i specifične energije sekundarne baterije.

Skicirajte karakteristiku pražnjenja baterijskog spremnika i superkondenzatora.

Napišite izraz za spremljenu energiju u super kondenzatoru i navedite osnovne značajke takvog spremnika.

Koje se fizikalne veličine koriste za definiranje graničnih vrijednosti nisko, a koje za visokofrekventnog EM zračenja?

Što su primarni, a što sekundarni plinoviti polutanti ispušteni iz TE?

Primarni – izravno emitirane iz prirodnih i antropogenih izvora

Sekundarni – uglavnom iz antropogenih izvora, stvorene u atmosferi kroz oksidacijske procese

Usporedite superkondenzator i Li-ion bateriju po brzini punjenja, broju ciklusa i gustoći energije?

Za istu prenesenu snagu navesti ograničavajuće fizikalne veličine za ocjenu utjecaja na okoliš za 110 i 400 kV dalekovod na rubu koridora.

Opišite ciklus SMES spremnika energije, napišite izraz za spremljenu energiju.

Povezivanjem elektrona u parove raspršenje postaje ne djelotvorno i javlja se supravodljivost, električni otpor pada na nulu i struja može bez gubitaka teći supravodljivim krugom. Samopražnjenje mu je 10-15%